| CCF E33 Dépannage d’un réseau informatique (sur simulateur) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  | Réseaux Locaux Industriels |
|  |  |  | Système : Atelier C201 |
|  |  |  | Temps : 3h |

Voici les critères d’évaluation du TP :

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| • Le travail de préparation est correct |  |  |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| Les paramètres réseau du PC sont notées. |  |  |  |  |  |  |
| Les adresses IP sont correctement configurées. |  |  |  |  |  |  |
| C7 : Valider le fonctionnement de l’installation. |  |  |  |  |  |  |
| Le rôle du routeur est expliqué correctement. |  |  |  |  |  |  |

| C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les pannes sont listées dans les hypothèses proposées. |  |  |  |  |  |  |

| C9 : Remplacer un matériel électrique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les opérations de dépannage sont décrites |  |  |  |  |  |  |

Objectif :

A l’issue de cette séance vous serez capable de :

- T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations

- T 4-2 : réaliser une opération de dépannage

Sur un réseau informatique de type TCP/IP.

Problématique :

A l’aide du logiciel de simulation Filius,

vous allez construire et configurer un réseau informatique TCP/IP, puis apporter des solutions afin de permettre la communication entre les participants.

Dans un second temps, vous effectuez un diagnostic puis un dépannage d’un installation réseau.

1- Préparation

- Numération

  - Complétez le tableau suivant en :

- Donnez la valeur de la puissance de 2 suivant le rang du bit

- Donnez la valeur de la pondération de chaque bit.

| Puissance de 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondération |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

  - Entourez :

- en Bleu le Bit de poids faible (LSB)

- en Vert le Bit de poids fort (MSB)

  - Calculez la valeur en base décimal de l’octet

| Valeur en base 10 |  |
| --- | --- |

- Adressage sur réseau IP

Une machine sur un Réseau IP à les configurations suivantes :

Adresse IP :	192.168.35.9

Masque IP :	255.255.240.0

  - Donnez la classe du réseau

Classe :	…………………………………………………………………………………………………

  - Ecrire la valeur du masque en binaire

Valeur binaire :	……………………	……………………	……………………	……………………

  - Donnez la valeur (en base 10)de l’adresse du réseau et de la machine (Net ID et Host ID)

Net ID : 	……………………	……………………	……………………	……………………

Host ID : 	……………………	……………………	……………………	……………………

  - Déterminez le nombre maximal de machine que l’on peut connecter à ce réseau.

Nombre de machines :	……………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |

3- Réalisation

Sur la machine sur laquelle vous travaillez,

Recherchez

| Adresse MAC |  |
| --- | --- |
| Adresse IP |  |
| Masque de sous-réseau |  |
| Net ID |  |
| Host ID |  |
| Adresse de la passerelle |  |

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |

Pour cela, il faut ouvrir un invité de commande Windows :

Voici les 2 méthodes pour y arriver :

Utilisez le raccourcie en appuyant sur la touche « Windows » + R

Puis saisir CMD

Faites une recherche de « invité de commande » puis cliquez sur l’icône.

Vous obtenez la fenêtre suivante :

Ecrivez la commande en ligne suivante dans la fenêtre:

Inconfig/all

Construction et paramétrage d’un réseau IP à l’aide du logiciel Filius.

Ouvrez le logiciel Filius

Créez un réseau composé de 5 machines (ordinateur portables et un switch et reliez-les à l’aide de câbles Ethernet).

Plan d’adressage :

| PC1 | 192.168.1.1 |
| --- | --- |
| PC2 | 192.168.1.2 |
| PC3 | 192.168.1.27 |
| PC4 | 192.168.10.7 |
| PC5 | 192.168.10.10 |

Double cliquez sur chaque poste pour paramétrer son adresse IP (en prenant pour exemple l’illustration ci-dessous) et cochez « Utilisez l’adresse IP comme nom ».

Indiquez avec vos mots la fonction du switch ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Passez le logiciel en mode simulation.

Faites un clic droit sur le poste 192.168.1.1 et cliquez sur « afficher le bureau »

Cliquez sur l’icône « installation des logiciels »

Installez « Ligne de commande », puis cliquez sur « Appliquer les modifications »

Vous allez maintenant faire entrer en communication les machines entre elle à l’aide de la commande ping .

Ouvrez l’invité de ligne de commande de la machine 192.168.1.1.

Faites une commande ping sur la machine 192.168.1.2

Que constatez vous ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvrez l’invité de ligne de commande de la machine 192.168.1.1.

Faites une commande ping sur la machine 192.168.10.7

Que constatez-vous ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rappelez à quelle conditions 2 machines peuvent-elles communiquer ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proposez une solution et montrez le fonctionnement à votre enseignant.

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |

Construction de 2 sous réseaux avec un routeur

Ouvrez le fichier 2_reseaux_1_routeur.fls

Effectuez à l’aide de la commande « ping » une vérification du fonctionnement du réseau.

Puis à partir de la machine 192.168.0.1 faites un ping vers 192.168.1.2.

Que constatez-vous ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proposez 2 solutions pour que les machines 192.168.0.2 et 192.168.1.1 puissent communiquer.

Solution 1 :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Solution 2 :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |

Communication entre plusieurs réseaux à l’aide d’une passerelle.

Rappelez la fonction d’un routeur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C9 : Remplacer un matériel électrique |  |  |  |  |

Diagnostique et dépannage d’un réseau IP

Ouvrez le fichier « 6reseaux_8routeurs_3erreurs_eleve.fls » :

M1 et M10 n’arrivent plus à communiquer.

Proposez une méthode pour établir un diagnostic.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Listez les hypothèses de panne possible.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement |  |  |  |  |

Résolvez le problème et décrivez ce que vous avez changé sur chaque élément.

Problème N°1 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Problème N°2 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Problème N°3 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C9 : Remplacer un matériel électrique |  |  |  |  |