| CCF 32 Etude/Essai système de wagonnet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  |  |
|  |  |  | Système : Platine automate |
|  |  |  | Temps :3h |

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| C7 : Valider le fonctionnement de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| C13 : Communiquer avec le client/usager sur l'opération |  |  |  |  |  |  |
| Observation : |  |  |  |  |  |  |

Mise en situation

Le wagonnet représenté ci-dessous doit collecter des produits aux endroits matérialisés par les capteurs S4, S3, S5 puis revenir à son point de départ.

Chaque nouvel appui sur S1 relance un nouveau cycle.

Chaque actionnement de capteur inutile est inopérant.

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| S1 : BP Départ cycle | KM1 : avance vers la droite |
| S2 : capteur position initiale | KM2 : avance vers la gauche |
| S3 : capteur position 1 |  |
| S4 : capteur position 2 |  |
| S5 : capteur position 3 |  |

Complétez le tableau des mnémoniques :

| Entrées | Adresse des entrée | Sorties | Adresse des sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 : BP Départ cycle |  | KM1 : avance vers la droite |  |
| S2 : capteur position initiale |  | KM2 : avance vers la gauche |  |
| S3 : capteur position 1 |  |  |  |
| S4 : capteur position 2 |  |  |  |
| S5 : capteur position 3 |  |  |  |

Etablissez sur les documents réponse, les grafcet « Fonctionnel », « Technologique » et de « Programmation ».

Réalisation :

| Matériel | Adresse |
| --- | --- |

Dans un premier temps vous allez prendre en main le logiciel de programmation de l’automate	 « Echostructure Machine Expert-Basic »

Pour cela vous allez réaliser les exercices de programmation suivant :

Saisissez l’exercice 1 dans le logiciel « Echostructure … ».

Inclure exo Bertrand Lacoste

Simuler le fonctionnement à l’aide de l’outils de simulation du logiciel.

Téléchargez votre programme dans l’automate, puis démontrer le bon fonctionnement au professeur.

Saisissez le grafcet de programmation du wagonnet sur le logiciel « Echostructure … ».

Simuler le fonctionnement à l’aide de l’outils de simulation du logiciel.

Adaptez votre programme pour permettre son exécution sur la platine de test.

Faites validez votre travail par l’enseignant