- Maintenance préventive -

Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés
Niveau : Première Bac Pro
Créé le : 22/06/2018

Description du contexte/Mise en situation professionnelle :
Vous avez reçu par mel ce matin le bon d'intervention pour réaliser la maintenance préventive annuelle de l'éclairage public de la place Saint pierre à Toulouse.

Problématique professionnelle :
Vous devez réaliser votre intervention sur la maquette « Shuffle ».

Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés :
Système Eclairage de rue connecté

Liens associés à ce scénario :

Espace de formation :
Atelier MELEC

Fichiers associés :

Liste des tâches métier :

- T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple / prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser dans leur environnement

- T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d'exécution

- T 1-3=TA 1-2 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations

- T 3-1/TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l'installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais nécessaires à la mise en service de l'installation

- T 4-1 : réaliser une opération de maintenance préventive

Liste des compétences :

- C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte

- Les risques professionnels sont évalués

  - L'habilitation BR est proposée

- Les habilitations et certifications nécessaires à l'opération sont identifiées

  - L'habilitation BR est proposée

- C5-CO4 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

- Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés

  - Vérification des sources lumineuses

  - Vérification du calibre du fusible et son remplacement éventuel    l'identification de leur calibre et leur remplacement éventuel en cas de disfonctionnement

  - Test des DDR dans les candélabres,

  - Accessoires défectueux (coffret , ballast, cosses et boulons)

  - Contrôle des parties mécaniques fixes et l'état général du luminaire

- Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions

  - Raccordement à la terre du luminaire de classe 1 ou son isolation si le luminaire est de classe 2

  - Mesure de la continuité PE

  - Mesure isolement

- C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation

- Les opérations nécessaires à la levée de réserves sont faites

  - Nettoyage externe de la lanterne (capot et vasque) ou du projecteur

  - Nettoyage du réflecteur (interne et externe) sauf projecteur encastré

  - Liaison Mât boîtier de raccordement en pied de mât

- C11 Compléter les documents liés aux opérations

- Les documents sont complétés ou modifiés correctement

  - La fiche de mise en service est complétée